JAWABAN PERTANYAAN PRAKTIKUM

MODUL V: REAL-TIME OPERATING SYSTEM (RTOS)

MULTITASKING DAN KOMUNIKASI TASK

Ahmadin Irfan Fauzi (H1H024060)

Asisten: Athallah Tsany Satriyaji

Tanggal Percobaan: 06/05/2026

TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroler

Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

# PERCOBAAN 5A: MULTITASKING

1. Apakah ketiga task berjalan secara bersamaan atau bergantian? Jelaskan mekanismenya!

Jawaban:

Ketiga task berjalan secara concurrent (bergantian sangat cepat), bukan paralel. ATmega328P hanya memiliki satu inti CPU sehingga hanya satu task yang aktif pada satu waktu. Mekanismenya diatur oleh scheduler FreeRTOS sebagai berikut:

- FreeRTOS menghasilkan tick interrupt setiap 1 ms. Setiap tick, scheduler menentukan task mana yang berhak menggunakan CPU berdasarkan prioritas dan state masing-masing task.

- Setiap task memiliki empat kemungkinan state: Running (sedang menggunakan CPU), Ready (siap dieksekusi, menunggu giliran), Blocked (menunggu event atau timer habis), dan Suspended (dihentikan sementara oleh program).

- Ketika TaskBlink1 memanggil vTaskDelay(200/portTICK_PERIOD_MS), task ini masuk state Blocked selama 200 ms dan CPU langsung diserahkan ke task lain yang Ready. Begitu pula TaskBlink2 (300 ms) dan Taskprint (500 ms).

- Karena ketiga task memiliki prioritas sama (level 1), scheduler menggunakan algoritma Round-Robin preemptive: setiap task Ready mendapat jatah CPU satu tick secara bergantian.

- Pergantian terjadi dalam milidetik sehingga secara visual kedipan LED dan output Serial Monitor tampak seolah berjalan bersamaan, meskipun sebenarnya tetap bergantian.

2. Bagaimana cara menambahkan task keempat? Jelaskan langkahnya!

Jawaban:

- Deklarasikan prototipe fungsi task baru di atas setup():

void TaskBlink3( void *pvParameters );

- Daftarkan task ke scheduler dengan memanggil xTaskCreate() di dalam setup():

xTaskCreate(

TaskBlink3, // Fungsi task

"task4", // Nama task (untuk debugging)

128, // Ukuran stack (word) — 128 word = 256 byte

NULL, // Parameter (tidak digunakan)

1, // Prioritas (sama dengan task lain)

NULL // Handle task (tidak disimpan)

);

- Implementasikan fungsi task di luar setup() dan loop():

void TaskBlink3(void *pvParameters) {

pinMode(6, OUTPUT);

while(1) {

Serial.println("Task4");

digitalWrite(6, HIGH);

vTaskDelay(400 / portTICK_PERIOD_MS);

digitalWrite(6, LOW);

vTaskDelay(400 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

- Periksa kapasitas RAM. ATmega328P hanya memiliki 2 KB RAM. Setiap task mengonsumsi stack 256 byte + overhead TCB ~52 byte. Empat task = 4 × 308 byte = 1.232 byte, masih dalam batas aman.

3. Modifikasilah program dengan menambah sensor (potensiometer) untuk mengontrol kecepatan LED! Bagaimana hasilnya? Jelaskan di README.md.

Jawaban:

Ditambahkan task keempat TaskReadPot yang membaca nilai ADC dari potensiometer di pin A0 setiap 100 ms, lalu memetakannya ke rentang delay 50–500 ms dan menyimpannya ke variabel global volatile blinkDelay. TaskBlink1 dan TaskBlink2 menggunakan blinkDelay sebagai parameter vTaskDelay() mereka. Hasil: memutar potensiometer ke kanan mempercepat kedipan, ke kiri memperlambat, secara real-time.

#include <Arduino_FreeRTOS.h>

// volatile: compiler tidak cache variabel ini di register,

// setiap task selalu membaca nilai terbaru dari RAM.

volatile int blinkDelay = 200;

void TaskBlink1( void *pvParameters );

void TaskBlink2( void *pvParameters );

void Taskprint( void *pvParameters );

void TaskReadPot( void *pvParameters );

void setup() {

Serial.begin(9600);

xTaskCreate(TaskBlink1, "task1", 128, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(TaskBlink2, "task2", 128, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(Taskprint, "task3", 128, NULL, 1, NULL);

// Prioritas 2 agar sensor terbaca lebih dulu setiap siklus

xTaskCreate(TaskReadPot, "task4", 128, NULL, 2, NULL);

vTaskStartScheduler();

}

void loop() {}

void TaskBlink1(void *pvParameters) {

pinMode(8, OUTPUT);

while(1) {

Serial.println("Task1");

digitalWrite(8, HIGH);

vTaskDelay(blinkDelay / portTICK_PERIOD_MS);

digitalWrite(8, LOW);

vTaskDelay(blinkDelay / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void TaskBlink2(void *pvParameters) {

pinMode(7, OUTPUT);

while(1) {

Serial.println("Task2");

digitalWrite(7, HIGH);

// Task2 selalu 1.5x lebih lambat dari Task1

vTaskDelay((blinkDelay * 3 / 2) / portTICK_PERIOD_MS);

digitalWrite(7, LOW);

vTaskDelay((blinkDelay * 3 / 2) / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void Taskprint(void *pvParameters) {

int counter = 0;

while(1) {

counter++;

Serial.println(counter);

vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void TaskReadPot(void *pvParameters) {

while(1) {

int adcVal = analogRead(A0);

// map(): ADC 0-1023 → delay 50-500 ms

blinkDelay = map(adcVal, 0, 1023, 50, 500);

vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

# PERCOBAAN 5B: KOMUNIKASI TASK

1. Apakah kedua task berjalan secara bersamaan atau bergantian? Jelaskan mekanismenya!

Jawaban:

Kedua task berjalan secara concurrent (bergantian), bukan paralel. Mekanisme sinkronisasi pada percobaan ini dikendalikan oleh perilaku blocking queue:

- Task read_data (Produsen): memanggil xQueueSend(my_queue, &x, portMAX_DELAY). Jika queue penuh (kapasitas 1 item terisi), task ini masuk state Blocked tanpa batas waktu hingga ada slot kosong. CPU langsung diserahkan ke task lain.

- Task display (Konsumen): memanggil xQueueReceive(my_queue, &x, portMAX_DELAY). Jika queue kosong, task ini masuk state Blocked tanpa batas waktu hingga ada data masuk ke queue.

- Pola Produsen-Konsumen: read_data mengirim → queue berisi 1 item → display menerima → queue kosong → read_data boleh kirim lagi. Queue kapasitas 1 memaksa sinkronisasi ketat: satu data harus dikonsumsi sebelum data baru dapat dikirim.

- vTaskDelay(100) pada read_data memberi waktu CPU kepada task display untuk memproses dan menampilkan data yang baru dikirimkan ke queue.

2. Apakah program ini berpotensi mengalami race condition? Jelaskan!

Jawaban:

Pada struktur program saat ini: TIDAK berpotensi race condition untuk data yang dikomunikasikan melalui queue.

Mengapa aman:

- FreeRTOS memproteksi setiap operasi queue menggunakan critical section internal — interrupt dinonaktifkan sementara saat kernel memodifikasi struktur data queue, menjadikan operasi bersifat atomik.

- Struct readings hanya berpindah melalui queue. read_data menulis ke variabel lokal x lalu mengirim; display menerima ke variabel lokal x lalu membaca. Tidak ada variabel global yang diakses bersama.

- Queue kapasitas 1 mencegah data overwrite: xQueueSend blocking jika penuh, sehingga produsen tidak dapat menimpa data lama sebelum konsumen selesai membacanya.

Potensi masalah jika dimodifikasi:

- Race condition AKAN terjadi jika ada variabel global yang dimodifikasi kedua task tanpa perlindungan. Contoh: sharedCounter++ bukan atomik di AVR (butuh 3 instruksi assembly: load, increment, store). Scheduler bisa menginterupsi di tengah operasi dan menghasilkan nilai yang korup.

- Solusi: gunakan Mutex (xSemaphoreCreateMutex) untuk melindungi akses variabel global, atau tetap gunakan queue sebagaimana program ini.

3. Modifikasilah program menggunakan sensor DHT sesungguhnya sehingga informasi yang ditampilkan dinamis. Jelaskan di README.md.

Jawaban:

Program dimodifikasi dengan mengganti nilai statis (temp=54, h=30) menggunakan pembacaan nyata dari sensor DHT11 pada pin 2. Hasilnya: Serial Monitor menampilkan suhu dan kelembaban aktual yang berubah sesuai kondisi lingkungan secara real-time.

#include <Arduino_FreeRTOS.h>

#include <queue.h>

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

struct readings {

float temp; // Suhu Celsius (float karena readTemperature() desimal)

float h; // Kelembaban %RH

};

QueueHandle_t my_queue;

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht.begin();

my_queue = xQueueCreate(1, sizeof(struct readings));

if (my_queue == NULL) { // Cek jika RAM tidak cukup

Serial.println("Queue gagal!");

while(1);

}

xTaskCreate(read_data, "read sensors", 128, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(display, "display", 128, NULL, 1, NULL);

}

void loop() {}

void read_data(void *pvParameters) {

struct readings x;

for(;;) {

x.temp = dht.readTemperature();

x.h = dht.readHumidity();

// isnan(): deteksi pembacaan gagal (kabel putus/timing error)

if (isnan(x.temp) ¦¦ isnan(x.h)) {

Serial.println("Gagal membaca sensor DHT!");

vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);

continue; // Lewati xQueueSend, ulangi pembacaan

}

xQueueSend(my_queue, &x, portMAX_DELAY);

// DHT11 butuh minimal 2 detik antar pembacaan (sesuai datasheet)

vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void display(void *pvParameters) {

struct readings x;

for(;;) {

if (xQueueReceive(my_queue, &x, portMAX_DELAY) == pdPASS) {

Serial.print("Suhu : "); Serial.print(x.temp, 1);

Serial.println(" C");

Serial.print("Kelembaban: "); Serial.print(x.h, 1);

Serial.println(" %RH");

Serial.println("-------------------");

}

}

}

Penjelasan kode (README.md):

- dht.begin(): inisialisasi pin dan protokol one-wire DHT sebelum pembacaan.

- struct menggunakan float: readTemperature() dan readHumidity() mengembalikan nilai desimal (misal 27.5°C, 68.3%RH), sehingga tipe diubah dari int ke float.

- if (my_queue == NULL): xQueueCreate() mengembalikan NULL jika RAM tidak cukup. Program dihentikan agar error terdeteksi.

- isnan(): DHT11 mengembalikan NaN jika pembacaan gagal. isnan() mendeteksi kondisi ini agar data sampah tidak dikirim ke queue.

- continue: melewatkan xQueueSend() dan langsung ke iterasi berikutnya jika pembacaan sensor gagal.

- vTaskDelay(2000): DHT11 memerlukan interval ≥2 detik antar pembacaan sesuai datasheet. vTaskDelay() (bukan delay()) agar CPU tidak terblokir.

# PERTANYAAN ANALISIS UMUM (5.7)

1. Jelaskan perbedaan antara loop() pada Arduino biasa dengan sistem yang menggunakan RTOS!

Jawaban:

| Aspek | Arduino Biasa (loop) | Arduino + RTOS (task) |
| --- | --- | --- |
| Eksekusi | Satu fungsi loop() berjalan berulang secara sequential dari atas ke bawah. | Multiple task independen, masing-masing dengan while(1) sendiri. |
| Penjadwalan | Tidak ada scheduler. Urutan eksekusi diatur manual oleh programmer. | Kernel FreeRTOS menjadwalkan task otomatis berdasarkan prioritas dan state blocking. |
| Penggunaan delay | delay() memblokir seluruh program. Tidak ada tugas lain yang berjalan selama delay. | vTaskDelay() hanya memblokir task itu sendiri. Task lain tetap berjalan. |
| Responsivitas | Tergantung panjang kode di loop(). Tugas baru menunggu seluruh iterasi selesai. | Sangat responsif. Task prioritas tinggi dapat menginterupsi task prioritas rendah kapanpun. |
| Determinisme | Tidak deterministik. Waktu eksekusi bergantung pada semua kode sebelumnya dalam loop. | Deterministik. Scheduler menjamin task dieksekusi sesuai prioritas dan deadline. |

2. Mengapa fungsi loop() dibiarkan kosong?

Jawaban:

- Scheduler mengambil alih kendali CPU. Setelah vTaskStartScheduler() dipanggil di akhir setup(), kernel FreeRTOS mengambil alih sepenuhnya dan mulai menjalankan task-task yang sudah didaftarkan. Fungsi loop() tidak pernah mendapat giliran CPU karena scheduler tidak memprioritaskannya.

- Kode di loop() berpotensi menyebabkan konflik. Jika loop() berisi kode yang juga diakses task FreeRTOS (misal Serial atau pin yang sama), akan terjadi konflik akses resource dan perilaku tidak terdefinisi. Seluruh logika program harus berada di dalam task.

- Prinsip desain bersih. setup() hanya bertugas inisialisasi (Serial, pin, task). loop() dikosongkan sebagai konvensi RTOS. Seluruh logika bisnis hidup di dalam task-task yang terdefinisi dengan baik, membuat kode lebih modular dan mudah dipelihara. Secara teknis, loop() berjalan sebagai idle task prioritas 0 — hanya aktif ketika tidak ada task lain yang siap dieksekusi.

3. Apa insight utama yang Anda pelajari dari praktikum ini?

Jawaban:

- Concurrent bukan Parallel. ATmega328P hanya memiliki satu inti CPU. FreeRTOS melakukan context switching — menyimpan state satu task (register CPU, program counter, stack pointer) lalu memulihkan state task lain — dalam hitungan milidetik. Hasilnya tampak simultan secara visual, tetapi tetap sequential secara fundamental. Memahami perbedaan ini krusial untuk men-debug masalah timing dan race condition.

- vTaskDelay() adalah kunci efisiensi multitasking. delay() adalah busy-wait: CPU terjebak menghitung waktu sambil membuang siklus clock yang bisa digunakan task lain. vTaskDelay() memasukkan task ke state Blocked sehingga CPU bebas menjalankan task lain. Pada sistem dengan banyak task yang sering menunggu I/O atau sensor, penggunaan vTaskDelay() secara konsisten meningkatkan throughput sistem secara signifikan.

- Queue adalah primitive komunikasi task yang aman dan skalabel. Berbagi data antar-task tidak bisa dilakukan sembarangan. Variabel global tanpa perlindungan adalah sumber race condition. Queue FreeRTOS menyelesaikan masalah ini secara bawaan: thread-safe, mendukung blocking otomatis, dan memisahkan tanggung jawab produsen dan konsumen. Pola ini adalah fondasi desain sistem embedded skala produksi.